华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法

水泥生产线建设项目竣工环境保护自行验收意见

2018年2月6日，华润水泥（封开）有限公司根据国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》和环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关规定，自主召开华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线建设项目（以下简称“项目”）竣工环境保护验收会。建设单位华润水泥（封开）有限公司组织成立了验收工作组，验收工作组由设计单位中材国际工程股份有限公司、施工单位邯郸（中材）建设有限公司、环评单位广东省环境保护职业技术学校、监测单位广州市建环环境监测有限公司、验收监测报告编制单位广东粤绿环境工程中心等单位的代表和3名专业技术专家组成（名单附后）。与会人员听取了相关单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收监测报告编制单位关于验收监测和环境保护措施落实情况的介绍，查阅了验收监测报告和相关材料，进行了现场勘察，经认真讨论，形成如下意见：

- 一、项目基本情况

华润水泥（封开）有限公司新型干法水泥生产基地位于广东省肇庆市封开县长岗镇都苗村范围内的西江东岸，项目在第四条熟料生产线烧成系统西南面建设第五条熟料烧成系统，建成日产4500吨的新型干法预分解窑水泥熟料生产线及其配套水泥粉磨和余热发电设施，在原有工程辅助原料均化堆场西南面建设1个石灰石预均化堆场、1个辅助原料均化堆场。在原有工程水泥粉磨系统东北侧建设1套水泥粉磨系统（7#水泥磨）及3个水泥库（19#～21#水泥库）。在新建的熟料烧成系统窑头、窑尾分别设置1台AQC炉、SP炉，配备1台9MW的汽轮发电机组，建设1座汽轮发电机房、1套锅炉水处理系统和1座发电循环泵站等生产辅助设施。其中，石灰石预均化堆场、辅助原料均化堆场、原料配料站和水泥配料站均按照两条生产线（五、六线）所需规模进行建设，原煤预均化堆场、综合材料仓库、机电维修站、供电供水工程、储运工程、生活和办公等配套设施均依托原有工程，不新建。

项目年产水泥熟料148.5万吨，最终产品包括商品水泥熟料84.25万吨/年，P.O42.5普通硅酸盐水泥64万吨/年，P.C32.5复合硅酸水盐水泥16万吨/年，余热发电站年发电量为6048×104kWh。

项目依托原有工程配套大旺塘石灰石矿山，通过扩大矿石开采量，以满足本项目（五线）和原有工程（一、二、三、四线）所需石灰石。石灰石皮带输送系统和码头工程均依托原有工程。

项目实际总投资约7.11亿元，其中环保投资约7977万元，占总投资的11.2%。

- 二、环境管理执行情况

该项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度，履行了环保审批手续，于2009年9月22日取得了广东省环境保护局《关于华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书的批复》（粤环审[2009]446号）。2016年8月23日该公司向广东省环境保护厅提出了建设项目环境保护验收申请，2017年8月21日广东省环境保护厅向该公司发了《广东省环境保护厅关于不同意华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线和第六条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线通过竣工环境保护验收的函》（粤环审[2017]386号），华润水泥（封开）有限公司根据该函委托广东省环境保护职业技术学校编制了《华润水泥（封开）有限公司第五、六条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线项目变更环境影响分析报告及环境风险评估报告》（以下简称《变更评估报告》），该《变更评估报告》认为“除尘设施发生变更，项目脱硝设施还原剂由尿素变更为氨水，第三、四条生产线的窑尾烟囱高度105米”是可行的，并于2017年12月3日组织召开专家评审会取得了专家评审意见。

（一）大气环境管理执行情况

1、有组织排放废气

水泥熟料生产及水泥粉磨在物料破碎、粉磨、煅烧、储存及运输等工艺中，都伴随着颗粒物的产生和排放，颗粒物是最主要的污染物。主要颗粒物包括：

矿山颗粒物：产生于矿山剥离、钻孔、爆破、采装、运输及破碎过程；

原辅料颗粒物：产生于各种原料的装卸、破碎、运输、储存过程；

煤颗粒物：产生于煤粉制备、储存及转运过程；

回转窑颗粒物：产生于生料粉磨、预热、分解及熟料煅烧过程；

熟料颗粒物：产生于熟料冷却、破碎、输送及储存过程；

水泥磨颗粒物：产生于水泥粉磨、输送及储存过程；

另外，回转窑熟料烧成过程产生的高温煅烧废气还含二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、氟化物、汞及其化合物、一氧化碳等污染物。

项目共设置了59台袋式除尘器，其中25台为项目专用的除尘器，34台袋式收尘器与第六条熟料生产线共用。除尘器对各有组织排放的含尘废气均进行除尘处理，除尘器收集的颗粒物返回原料、半成品、成品中再次利用。

项目采用窑外预分解煅烧工艺，物料与气体接触充分。含硫原辅料和燃料在熟料烧成过程中产生的SO2与物料中的氧化钙和碱性氧化物充分接触，形成硫酸钙及亚硫酸钙降低废气中SO2排放；窑内局部高温带形成的NOx带入低温带时部分NOx发生自还原以降低废气中NOx的含量。项目采用分解炉分级燃烧技术，通过合理确定喷入燃料量、喷入位置来降低熟料烧成系统的NOx排放。项目在熟料生产线的窑尾分解炉后设置有1套SNCR脱硝系统，将氨水和压缩空气混合后通过10支喷枪喷入预热塔，将烟气中大部分NOx还原为N2和水，降低废气中NOx排放浓度。

项目最大的废气排放源是窑尾烟囱，高160米，配套建设了雪迪龙U23型烟气连续监测装置，在线监测烟气流速和颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度。该在线监测装置于2016年12月28日取得了《肇庆市环境保护局关于同意华润水泥（封开）有限公司5#、6#生产线烟气污染源在线监测系统通过环境保护验收的通知》（肇环建[2016]73号文）。

2、无组织排放废气

项目产生的无组织排放废气主要为物料破碎、堆存、输送、装卸过程中散发的含尘废气，扬尘的大小与物料粒径、比重、湿度、落差、风速、风向、物流密度等因素有关，主要污染物为颗粒物；此外，无组织排放废气还包括SNCR脱硝设施氨水装卸、储存、输送过程中跑、冒、滴、漏损失挥发产生的含氨废气，主要污染物为氨。

为有效控制无组织颗粒物排放，项目设置了封闭/半封闭的堆场或储库，物料堆存和卸车均在场库内；输送物料的皮带机尽量降低物料落差，加强密闭，物料中转和提升处设置了除尘设施；厂区内铺设了混凝土道路。为有效控制无组织氨排放，氨水外购并汽车运输进厂后泵送至密闭氨水储罐（100m3），使用时由密闭管路将氨水和压缩空气混合后通过10支喷枪喷入预热塔。

- （二）废水环境管理执行情况

- 项目废水包括生产废水、生活污水和厂区地面初期雨水。

- 生产废水主要来自生产仪表和设备冷却废水、实验室化验废水、电站锅炉用水水处理废水。生产仪表和设备冷却废水通过生产废水处理设施过滤沉淀处理后通过管道直接回用于冷却循环水处理系统，部分排入原有工程中水储存塘（容积为16000m3），不外排；主要污染因子为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮等。电站锅炉用水水处理废水主要为含盐废水，属于清净下水，排入原有工程中水储存塘，回用于厂区绿化和地面喷洒，不外排；主要污染因子为pH、悬浮物、化学需氧量等。

- 生活污水主要来源于基地内员工办公生活污水和食堂污水，与实验室化验废水一并汇入原有工程生活污水处理设施（设计处理能力240t/d）生化处理，处理出水排入原有工程中水储存塘，回用于厂区绿化和地面喷洒，不外排。污水中的主要污染因子为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油等。

- 厂区地面初期雨水依托原有工程3套初期雨水收集处理系统混凝沉淀处理后，处理出水用作绿化、消防，后期雨水经雨水管道排入西江。

- （三）噪声环境管理执行情况

- 项目噪声源自破碎机、生料磨、煤磨、水泥磨等设备运转时产生的机械噪声和空压机、风机等设备运转时产生的空气动力噪声及厂内车辆的交通噪声。

- 项目主要通过设备选型、基础减振、车间封闭、配置消声/隔声设施、厂区闹静分离、绿化等措施，降低生产噪声对外界的影响。如罗茨风机进、出口及空压机吸风口加装消声器并控制气流流速。

- （四）固体废物环境管理执行情况

项目除尘设施收集的颗粒物，除回转窑窑尾粉尘颗粒物外，作为各级原辅料继续使用不外排，窑尾粉尘颗粒物返回窑尾喂料系统再次入窑；废机油和废油桶委托有资质单位处理处置；废除尘袋投入窑内焚烧处理；废铁架、废包装材料、废水泥袋收集后外销给废旧物质回收公司。废保温材料主要是窑体检修时更换的耐火砖，用作路基填土；污水处理污泥及生活垃圾交环卫部门处理；矿山剥离废表土、石混入矿石综合利用。

- 三、验收监测结果

广东粤绿环境工程中心编制的《华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线建设项目竣工大气环境保护验收监测报告》表明：

（一）工况

验收监测及补充监测期间，第五条生产线生产负荷符合验收监测工况要求。

- （二）废气

- 1、有组织排放废气

- （1）窑尾

- 项目窑尾除尘器烟囱出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、汞及其化合物和氨等污染物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值要求；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物等污染物排放浓度及吨产品排放量均符合参照执行标准广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值要求；二氧化硫、氮氧化物等污染物排放浓度符合项目污染物排放许可证限值要求（SO2200mg/m3、NOx320mg/m3）。

- 项目窑尾脱硝设施（SNCR）平均脱硝效率为77.0%，除尘器除尘效率为99.98～99.99%，烟囱高度为160米，均符合粤环审[2009]446号文要求（项目应同步配套处理效率达60%以上的脱硝装置、窑尾除尘效率应不得低于99.9%、窑尾烟囱高度不得低于160米）。燃煤含硫量为0.65%。

- （2）窑头

- 项目窑头除尘器烟囱出口颗粒物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值要求；颗粒物排放浓度及吨产品排放量均符合参照执行标准广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值要求。

- 项目窑头除尘器除尘效率为99.90～99.98%，符合粤环审[2009]446号文要求（窑头除尘效率应不得低于99.9%）。

- （3）煤磨、水泥磨（主收尘和磨尾收尘）

项目煤磨除尘器、7#水泥磨三楼主收尘器、7#水泥磨三楼磨尾收尘器等排气筒出口的颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值和参照执行标准广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值要求，吨产品排放量均符合参照执行标准DB44/818-2010表2限值要求。

（4）其他除尘器

三期工程生料调配库底除尘器、5#熟料库旁除尘器、19#水泥库顶除尘器、D线水泥配料库旁除尘器、三期石灰石破碎除尘器、石灰石输送（三期工程石灰石堆棚进口靠窑侧）除尘器、石灰石输送（三期工程石灰石堆棚进口靠窑侧）除尘器、粘土破碎（三期工程黏土破碎房旁）除尘器、粘土输送（三期工程黏土至混合材堆棚输送中转站）除尘器、粘土输送（三期工程混合材堆棚进口靠山侧）除尘器、原料输送（三期工程生料配料右侧）除尘器、原料输送（三期工程石灰石堆棚靠山侧）除尘器、原料输送（三期工程石灰石堆棚靠山侧）除尘器、原料输送（三期工程原料堆棚靠山侧）除尘器、5#熟料库旁除尘器、生料至调配站（三期工程混合材堆棚出口靠窑侧）除尘器、生料至调配站（三期工程混合材堆棚出口靠窑侧）除尘器、三期工程生料调配库顶除尘器、三期工程生料调配库顶除尘器、三期工程生料调配库顶除尘器、五线生料入磨（五线立磨旁）除尘器、五线生料入磨（五线立磨旁）除尘器、五线生料选粉（五线立磨旁）除尘器、五线生料均化库顶除尘器、原煤转运站（三期工程煤磨站房进口靠西江侧）除尘器、5#熟料库顶除尘器、5#熟料库旁除尘器、D线水泥配料站顶除尘器、D线水泥配料站顶除尘器、21#水泥库顶除尘器、7#入库提升机顶部除尘器等排气筒出口的颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值和参照执行标准广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值要求，吨产品排放量均符合参照执行标准DB 44/818-2010表2限值要求。

项目所有除尘器排气筒高度均符合GB4915-2013和DB44/818-2010中的排气筒高度要求。

2、无组织排放废气

厂界监控点颗粒物浓度（扣除参照点浓度值）符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值要求和参照执行标准广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表3限值要求；厂界监控点氨浓度符合GB4915-2013表3限值要求。

- （三）废水

生活污水处理设施出口废水中化学需氧量、氨氮、总磷日均浓度值及pH范围均符合《城市废水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中“道路清扫、消防”水质标准限值要求。

中水储存塘废水中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类日均浓度值及pH范围均符合广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准限值要求。

- （四）噪声

- 华润水泥（封开）有限公司在接到广东省环境保护厅印发《广东省环境保护厅关于不同意华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线和第六条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线通过竣工环境保护验收的函》（粤环审[2017]386号）后，开展了竣工环境保护验收整改工作，经分析研究，北物流门厂界噪声较大的主要噪声源是来自储运部码头及包机收尘器，以及压缩空气脉冲时噪声强度较大。技术人员通过现场讨论采取多种措施进行整改：一是在脉冲阀出气口内部管道安装消声器；二是对脉冲阀进气口外管加包橡胶皮，加置外包缸套，缸套内塞棉花，以达到吸收噪声的目的。同时对原收尘器废气排放口侧向排放的，改为向上排放。此外，企业通过严格控制生产时间，如靠近北面厂界及敏感点的磨机、码头等夜间停止作业，以进一步降低北面厂界及附近敏感点处的噪声。

在对相关设备进行整改后，于2017年9月19日～20日，企业再次委托了有资质的监测单位（广州市建环环境监测有限公司）进行了厂界噪声竣工验收监测，由整改后的噪声验收监测结果可知，项目厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，项目最近处的环境敏感点环境噪声能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区限值要求。

- （五）污染物排放总量

项目废气二氧化硫排放总量68.90吨/年，氮氧化物排放总量1124.64吨/年，颗粒物排放总量16.24吨/年。二氧化硫排放总量符合原广东省环境保护局粤环审[2009]446号文“控制在142.88吨/年以内”要求，二氧化硫、氮氧化物排放总量均符合项目污染物排放许可证要求（二氧化硫142.88t/a，氮氧化物1227.57t/a）。

- （六）公众意见调查

- 93%的居民表示对该项目环境保护工作表示满意，7%的居民表示基本满意。

- 四、验收结论

经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945号文等相关规定，本建设项目按照《华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书》及其批复意见（粤环审[2009]446号），其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，该项目基本落实了环评报告及其批复文件和《变更评估报告》及其专家评审意见提出的各项环保措施和要求，符合“三同时”政策。经广东省环境监测中心和广州市建环环境监测有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线建设项目通过竣工环境保护验收。

- 五、建议和要求

（一）进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况，污染物稳定达标排放。

（二）进一步加强对物料运输、装卸的管理，运输道路增加洒水频次，减少扬尘排放对外环境的影响。

（三）根据广东省环境保护局《关于华润水泥（封开）有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线建设项目环境影响报告书的批复》（粤环审[2009]446号）文要求，落实“每年11月至次年4月不利气象季节最多只能同时开启5条生产线”的批复要求，并做好相关台账管理工作。

（四）进一步完善环境风险防范措施、应急设施和应急预案，确保环境安全。

（五）根据有关要求对主要污染物进行监测并公开环境信息，并定期向郁南县都城镇相关村委、居民通报情况。

附：华润水泥(封开)有限公司第五条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线建设项目竣工环境保护验收工作组成员名单

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 姓名 | 职务/职称 | 联系方式 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计单位 | 中材国际工程股份有限公司 | 胡浩 | 项目代表 | 15992318402 |  |
| 2 | 施工单位 | 邯郸（中材）建设有限公司 | 钟俊杰 | 项目代表 | 18671380570 |  |
| 3 | 环评单位 | 广东省环境保护职业技术学校 | 何嘉成 | 助理工程师 | 15917477355 |  |
| 4 | 验收报告 编制单位 | 广东粤绿环境工程中心 | 金小天 | 经理 | 13580590775 |  |
| 5 | 验收报告 协助单位 | 广州清风环保科技有限公司 | 莫兵 | 经理 | 13318868455 |  |
| 6 | 监测单位 | 广州市建环环境监测有限公司 | 房献宝 | 总工 | 18902289164 |  |
| 7 | 监测单位 | 广州市建环环境监测有限公司 | 梁日元 | 项目经理 | 18820047180 |  |
| 8 | 技术专家 | 广东省环境监测中心 | 王林 | 高级工程师 | 13302281638 |  |
| 9 | 技术专家 | 广东省环境保护工程研究设计院 | 王君 | 高级工程师 | 13560042716 |  |
| 10 | 技术专家 | 广东工业大学 | 谢武明 | 副教授 | 13828418699 |  |

时间：2018年2月6日