关于贾登峪撬装式液化天然气加气站竣工环境保护验收意见

2018年6月30日，阿勒泰广汇天然气有限责任公司布尔津分公司组织召开贾登峪撬装式液化天然气加气站竣工环境保护验收会议。验收会议有建设单位（阿勒泰广汇天然气有限责任公司布尔津分公司）、受委托进行自主验收后续会议工作的阿勒泰新亚环境检测有限公司及3名技术专家（名单附后）参加，本项目监测单位为新疆新环监测检测研究院（有限公司）。

验收小组现场查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况。严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书及批复要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程基本情况

本项目位于喀纳斯景区贾登峪生活服务区232省道南侧加油站以东约160米处，布尔津至贾登峪232省道32公里处，距离喀纳斯景区大门30公里，不在喀纳斯自然保护区范围内。本项目总用地面积4200m2，站内建有撬装式LNG加气站L-CNG及加油合建站1座，站内建设站房及附属用房、加气雨棚、储气区、卸气区等。本项目建成后加油业务未开展，加气站加气能力：L-CNG：10000Nm3/d，LNG：7000Nm3/d；加气能力约960吨/a。

二、环境保护执行情况

2010年12月由新疆天地源环保科技发展有限公司完成环境影响报告书的编制。阿勒泰地区环境保护局以阿地环函[2011]07号文件批复通过。项目于2010年动工建设，2011年10月建成并投入试运行。

2016年4月，委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）开展了对本项目进行竣工环境保护验收监测，并编制完成了《贾登峪撬装式液化天然气加气站竣工环境保护验收监测报告 》。但未进行后续验收工作，2018年6月30日组织进行自主验收。本项目工程建设过程中能够贯彻落实各项建设项目环境管理制度，执行了环境影响评价报告书及其批复文件中规定的污染治理措施。

三、竣工验收调查结论

（一）大气环境影响调查结论

本工程产生的大气污染物主要是站场内的汽车废气、采暖燃气锅炉废气以及站场内储气设备加气过程中的无组织排放。

贾登峪撬装式液化天然气加气站厂界无组织排放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放限值要求。

（二）水环境影响调查结论

贾登峪撬装式液化天然气加气站投产运行后生产废水主要为冲洗及设备产生的废水，该部分废水量较少，对周围不产生影响；生活污水排至自建集成式生物化粪池，经处理达到二级标准后抽吸运走，对项目区影响较小。

（三）声环境

根据对本项目监测方案进行连续2天的昼夜监测，贾登峪撬装式液化天然气加气站厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。

- 固体废物

贾登峪撬装式液化天然气加气站运营过程中固废主要工作人员生活垃圾。生活垃圾集中收集后送到垃圾站，最后由喀纳斯景区管委会统一运至所在城市垃圾填埋场进行安全填埋，对周围环境影响较小。

(五）生态环境影响调查

本项目用地性质为建设用地。项目建成后，及时对土地进行了恢复工作，废石料及时清运，对周边环境无影响。

四、验收结论

贾登峪撬装式液化天然气加气站基本落实了《报告表》及环评批复的要求，落实了各种污染防治措施，项目基本满足环保竣工验收要求，原则上同意通过竣工环境保护验收。

五、验收会议形成的建议

1.及时完善突发事件环境应急预案，并定期开展培训与演练，有效防范环境污染事故发生。

2.加强对化粪池的安全防护，并进行相关标识。

阿勒泰广汇天然气有限责任公司布尔津分公司

2018年6月30日

五、公示时间

公示时间：20个工作日；自2017年8月20日至2017年9月16日止。

附件：贾登峪撬装式液化天然气加气站竣工环境保护验收监测报告 》